1. PROBLEMA E CONTEXTO

Museus enfrentam dificuldades críticas para preservar peças sensíveis a variações climáticas. Sem monitoramento contínuo, a degradação ocorre antes que qualquer intervenção seja possível — sendo muitas vezes lenta e imperceptível em inspeções periódicas, tornando-se visível apenas quando o dano já é irreversível. O relatório Heritage Health Index (2005) identificou que milhões de artefatos nos Estados Unidos estavam em necessidade de conservação imediata, apontando os fatores ambientais como as principais causas de danos evitáveis. Nosso projeto propõe uma solução IoT que monitora temperatura e umidade, possibilitando ação preventiva e preditiva. As principais melhorias operacionais esperadas são:

(a) Atuação proativa frente a variações ambientais, mitigando perdas irreversíveis em acervos orgânicos e inorgânicos;

(b) Acompanhamento de métricas em tempo real, reduzindo a dependência de inspeções manuais e permitindo alertas imediatos;

(c) Geração de registro histórico de condições ambientais para uso em laudos e apólices de seguro, prática rigorosamente alinhada à norma europeia EN 15757:2010. Esta norma estabelece o conceito de 'clima histórico', que utiliza o monitoramento contínuo de longo prazo para definir parâmetros de conservação personalizados e seguros para cada objeto.

Com cerca de 35% dos líderes de instituições culturais já reportando que os impactos climáticos são uma ameaça direta e prioritária às suas coleções, conforme levantamento da Ithaka S+R (2023), a relevância de uma solução de monitoramento automatizado torna-se indispensável para a sustentabilidade do patrimônio cultural.

2. SOLUÇÃO PROPOSTA

A solução consiste em uma plataforma IoT completa, composta por sensores físicos — ou simuladores de software —, comunicação via protocolo MQTT, API REST no backend, banco de dados SQLite e interface mobile para visualização e administração. O sistema permite monitorar múltiplos ambientes simultaneamente, detectar anomalias e fornecer relatórios consolidados automaticamente.

3. ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema é organizado em cinco camadas funcionais que se comunicam de forma assíncrona, por meio de MQTT, e síncrona, por meio de chamadas REST. A descrição de cada camada é apresentada na Tabela 1.

| Camada | Componente | Função |
| --- | --- | --- |
| Percepção | Sensor DHT22 / Simulador Python ou Node.js | Coleta temperatura, umidade, device_id e timestamp |
| Comunicação | Broker MQTT (Mosquitto/EMQX) | Roteia mensagens entre sensores e backend com QoS 1 |
| Processamento | API REST – FastAPI | Valida dados, detecta anomalias e gerencia estados: NORMAL, ALERTA, CRÍTICO e OFFLINE |
| Armazenamento | SQLite | Armazena leituras, alertas, dispositivos e logs em banco local |
| Interface | Aplicativo Mobile – React Native | Visualização em tempo real e consulta de histórico |

4. FLUXO DE DADOS

4.1 Fluxo Principal

O dado de telemetria percorre dez etapas, desde a coleta no sensor até a exibição na interface, conforme descrito na Tabela 2.

| Etapa | Componente | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1. Coleta | Sensor / Simulador | Leitura de temperatura e umidade via DHT22 |
| 2. Publicação MQTT | Cliente MQTT | Payload JSON |
| 3. Roteamento | Broker MQTT | Recebe, valida o tópico e entrega ao backend |
| 4. Consumo | Backend Worker | Subscribe em flex/# e recebe todas as mensagens |
| 5. Validação | Backend – Validator | Verifica estrutura do JSON, tipos de dados e faixa de valores aceitáveis |
| 6. Deduplicação | Backend – Cache | Descarta mensagens com o mesmo par device_id + timestamp |
| 7. Processamento | State Machine | Atualiza o estado do dispositivo: NORMAL, ALERTA, CRÍTICO ou OFFLINE |
| 8. Persistência | Backend → SQLite | Insere registro em readings; gera entrada em alerts caso haja mudança de estado |
| 9. Exposição | API (HTTPS) | Dados disponíveis nos endpoints GET /readings, /alerts e /environments/:id/status |
| 10. Consumo UI | App Mobile | Interface consulta a API ou recebe atualizações via WebSocket |

4.2 Estrutura do Payload MQTT

O payload publicado pelos dispositivos segue o esquema JSON apresentado a seguir, com os campos obrigatórios device_id, environment_id, temperature, humidity e timestamp no formato ISO 8601:

{ "device_id": "sensor_01", "environment_id": "sala_1", "temperature": 23.5, "humidity": 60.0, "timestamp": "2025-03-20T14:30:00Z" }

O tópico de publicação segue o padrão flex/{environment_id}/{device_id}, com QoS 1, garantindo entrega pelo menos uma vez.

5. REQUISITOS FUNCIONAIS

5.1 Sensores e Simuladores

RF-01: o dispositivo deve coletar e publicar temperatura e umidade a cada intervalo configurável, com padrão de 30 segundos.

RF-02: o payload deve seguir o esquema JSON definido, contendo os campos device_id, environment_id, temperature, humidity e timestamp.

RF-03: o dispositivo deve reconectar automaticamente ao broker em caso de falha de rede, com backoff exponencial.

6. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais do sistema, com suas respectivas categorias e critérios de aceite, são apresentados na Tabela 3.

| Categoria | Requisito | Critério de Aceite |
| --- | --- | --- |
| Segurança | HTTPS em todos os endpoints | TLS 1.2+ com certificado válido |
| Confiabilidade | Reconexão MQTT automática | Backoff exponencial com limite de 60 segundos |
| Confiabilidade | Deduplicação de mensagens | Idempotência por device_id + timestamp |
| Manutenibilidade | Código modular | Módulos independentes: auth, devices, readings, alerts |
| Manutenibilidade | Documentação da API | Swagger/OpenAPI gerado automaticamente pelo framework |
| Auditoria | Log de ações | Todas as operações de escrita registradas na tabela logs |

7. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

As tecnologias adotadas em cada camada do sistema são apresentadas na Tabela 4.

| Camada | Tecnologia |
| --- | --- |
| Sensor físico | DHT22 |
| Simulador | Python |
| Broker MQTT | Mosquitto |
| Backend / API | Python + FastAPI |
| Banco de dados | SQLite |
| Aplicativo mobile | React Native |
| Autenticação | JWT (JSON Web Token) |
| Documentação da API | Swagger / OpenAPI |