Funcionamento

Este código foi desenvolvido para controlar uma lixeira automática utilizando um sensor ultrassônico HC-SR04 e um servo motor conectados a um Arduino. O sistema funciona detectando a aproximação de objetos ou pessoas através da medição de distância feita pelo sensor ultrassônico. Quando algo é identificado dentro da distância configurada, a tampa da lixeira é aberta automaticamente pelo servo motor.

Após a abertura, a tampa permanece aberta por alguns segundos e, antes de fechar, o sistema verifica novamente se ainda existe alguém próximo da lixeira. Caso uma presença seja detectada durante o fechamento, a tampa reabre automaticamente para evitar acidentes ou desconforto ao usuário.

O código também possui um intervalo mínimo entre ativações para impedir que a tampa fique abrindo repetidamente em um curto período de tempo. O principal objetivo do projeto é criar uma lixeira inteligente que ofereça mais higiene, praticidade e segurança no uso diário.

Código

#include <Servo.h>

int trigPin = 7;

int echoPin = 8;

Servo servo_9;

long duracao;

int distancia;

// Guarda o momento da última detecção

unsigned long ultimoMovimento = 0;

// Tempo mínimo entre ativações da tampa

int intervaloMinimo = 8000;

// Distância máxima para considerar presença

int distanciaLimite = 20;

int medirDistancia() {

// Envia um pulso ultrassônico

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

// Mede quanto tempo o sinal levou para voltar

duracao = pulseIn(echoPin, HIGH);

// Converte o tempo em distância

// 0.034 = velocidade do som em cm/us

// divide por 2 porque o som vai e volta

distancia = duracao * 0.034 / 2;

return distancia;

}

bool temPresenca() {

int d = medirDistancia();

// Retorna TRUE se existir algo dentro do limite

return (d > 0 && d <= distanciaLimite);

}

void abrirTampa() {

Serial.println("Abrindo tampa...");

// Move o servo gradualmente para abrir suavemente

for (int pos = 90; pos >= 0; pos -= 1) {

servo_9.write(pos);

delay(15);

}

Serial.println("Tampa aberta!");

}

// true  = fechou normalmente

// false = detectou presença durante fechamento

bool fecharTampa() {

Serial.println("Fechando tampa...");

for (int pos = 0; pos <= 90; pos += 1) {

// Verifica presença ENQUANTO fecha

// Isso impede a tampa de fechar na mão da pessoa

if (temPresenca()) {

Serial.println("Presença detectada durante fechamento! Reabrindo...");

// Faz a tampa voltar para aberta

for (int recuo = pos; recuo >= 0; recuo -= 1) {

servo_9.write(recuo);

delay(15);

}

return false;

}

servo_9.write(pos);

delay(15);

}

Serial.println("Tampa fechada!");

return true;

}

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

servo_9.attach(9, 500, 2500);

// 90° = tampa fechada

servo_9.write(90);

Serial.println("Lixeira iniciada (HC-SR04). Aguardando proximidade...");

}

void loop() {

// millis() = tempo desde que o Arduino ligou

unsigned long agora = millis();

int d = medirDistancia();

Serial.print("Distancia: ");

Serial.print(d);

Serial.println(" cm");

// Verifica:

// 1) existe objeto perto

// 2) já passou o tempo mínimo entre ativações

if (d > 0 &&

d <= distanciaLimite &&

(agora - ultimoMovimento >= intervaloMinimo)) {

// Atualiza o momento da última ativação

ultimoMovimento = agora;

Serial.println("Objeto detectado!");

abrirTampa();

delay(3000);

// Espera a pessoa sair da frente antes de fechar

while (temPresenca()) {

Serial.println("Aguardando afastamento para fechar...");

delay(500);

}

// Se detectar presença durante fechamento,

// continua tentando fechar depois

while (!fecharTampa()) {

Serial.println("Aguardando afastamento para nova tentativa...");

while (temPresenca()) {

delay(500);

}

}

Serial.println("Sensor bloqueado temporariamente...");

}

// Ignora detecções muito rápidas seguidas

else if (d > 0 &&

d <= distanciaLimite &&

(agora - ultimoMovimento < intervaloMinimo)) {

Serial.println("Detecção ignorada - aguardando intervalo...");

delay(500);

}

}